Ansoft Designer ile Empedans Eşleştirme Projeleri

# Proje 1: Tek Frekans Eşleştirme Ağı (L-Network)

## Amaç

50Ω'luk bir kaynak ile 25 + j30Ω karmaşık empedanslı bir yük arasındaki empedans uyumsuzluğunu, 2 elemanlı bir L-network (eşleştirme ağı) kullanarak 1 GHz'de gidermek. Bu, RF sistemlerinde güç aktarımını maksimize etmenin ve yansımayı (S11) minimize etmenin en temel yöntemidir.

## Neden Bu Proje?

Kaynak ve yük empedansları birbirinden farklı olduğunda, kaynaktan gönderilen güç yüke tam aktarılamaz; bir kısmı geri yansır. Bu israf, verimi düşürür ve yüksek güçte kaynağa zarar verebilir. Empedans eşleştirme ağı, kaynağın "gördüğü" empedansı tam olarak kendi empedansına (50Ω) çevirerek bu yansımayı ortadan kaldırır.

## Elle Hesap (Smith Chart Mantığı)

Yük direnci (25Ω) kaynak empedansından (50Ω) küçük olduğu için önce yüke paralel (shunt), sonra seri eleman eklenir.

| Eleman | Konum | Değer |
| --- | --- | --- |
| Shunt Kapasitör | Yükün hemen yanında | 4.36 pF |
| Seri Endüktör | Kaynağa doğru | 3.74 nH |

## Devre Topolojisi

Kaynak (Port1, 50Ω) → Seri L (3.74 nH) → Node A. Node A'dan iki kol çıkar: biri Shunt C (4.36 pF) üzerinden toprağa, diğeri ise yükü temsil eden 25Ω direnç + 4.77 nH endüktör (yükün +j30Ω'luk reaktif kısmını modellemek için) üzerinden toprağa.

Şekil 1 — Ansoft Designer'da kurulan L-network şematiği (nihai, doğru bağlantı)

## Simülasyon Ayarları

- Frekans aralığı: 0.5 GHz – 1.5 GHz

- Adım: 5 MHz (201 nokta)

- İncelenen parametre: dB(S11)

## Sonuç

Şekil 2 — Proje 1 S11 grafiği: 1 GHz'de yaklaşık -55/-60 dB'lik derin bir eşleştirme dip'i

1 GHz'de S11 çok derin bir minimum (~ -55 ile -60 dB arası) yaptı. Bu, elle yapılan hesabın doğru olduğunu ve tam eşleştirmenin sağlandığını gösteriyor. Eğrinin dar ve sivri "V" şekli, L-network'ün doğası gereği dar bantlı (yüksek Q) bir eşleştirme sağladığını ortaya koyuyor — yaklaşık -10 dB bant genişliği 0.92–1.08 GHz civarında (~160 MHz).

## Öğrenilen Kavramlar

- Smith chart mantığıyla L-network elle hesabı (shunt/seri sıralama kuralı)

- Şematik devre kurma: seri/paralel bağlantı, "node" (kavşak noktası) kavramı

- Karmaşık yükün (R+jX) devrede R ve seri X olarak ayrı ayrı modellenmesi

- Frequency sweep ayarlama ve S11 grafiğini okuma

- Bant genişliği kavramının S11 eğrisi üzerinde görsel olarak gözlemlenmesi