RF Mühendisliği Öğrenme Serisi

Ansoft Designer ile Empedans Eşleştirme Projeleri

# Proje 1: Tek Frekans Eşleştirme Ağı (L-Network)

## Amaç

50Ω'luk bir kaynak ile 25 + j30Ω karmaşık empedanslı bir yük arasındaki empedans uyumsuzluğunu, 2 elemanlı bir L-network (eşleştirme ağı) kullanarak 1 GHz'de gidermek. Bu, RF sistemlerinde güç aktarımını maksimize etmenin ve yansımayı (S11) minimize etmenin en temel yöntemidir.

## Neden Bu Proje?

Kaynak ve yük empedansları birbirinden farklı olduğunda, kaynaktan gönderilen güç yüke tam aktarılamaz; bir kısmı geri yansır. Bu israf, verimi düşürür ve yüksek güçte kaynağa zarar verebilir. Empedans eşleştirme ağı, kaynağın "gördüğü" empedansı tam olarak kendi empedansına (50Ω) çevirerek bu yansımayı ortadan kaldırır.

## Elle Hesap (Smith Chart Mantığı)

Yük direnci (25Ω) kaynak empedansından (50Ω) küçük olduğu için önce yüke paralel (shunt), sonra seri eleman eklenir.

| Eleman | Konum | Değer |
| --- | --- | --- |
| Shunt Kapasitör | Yükün hemen yanında | 4.36 pF |
| Seri Endüktör | Kaynağa doğru | 3.74 nH |

## Devre Topolojisi

Kaynak (Port1, 50Ω) → Seri L (3.74 nH) → Node A. Node A'dan iki kol çıkar: biri Shunt C (4.36 pF) üzerinden toprağa, diğeri ise yükü temsil eden 25Ω direnç + 4.77 nH endüktör (yükün +j30Ω'luk reaktif kısmını modellemek için) üzerinden toprağa.

Şekil 1 — Ansoft Designer'da kurulan L-network şematiği (nihai, doğru bağlantı)

## Simülasyon Ayarları

- Frekans aralığı: 0.5 GHz – 1.5 GHz

- Adım: 5 MHz (201 nokta)

- İncelenen parametre: dB(S11)

## Sonuç

Şekil 2 — Proje 1 S11 grafiği: 1 GHz'de yaklaşık -55/-60 dB'lik derin bir eşleştirme dip'i

1 GHz'de S11 çok derin bir minimum (~ -55 ile -60 dB arası) yaptı. Bu, elle yapılan hesabın doğru olduğunu ve tam eşleştirmenin sağlandığını gösteriyor. Eğrinin dar ve sivri "V" şekli, L-network'ün doğası gereği dar bantlı (yüksek Q) bir eşleştirme sağladığını ortaya koyuyor — yaklaşık -10 dB bant genişliği 0.92–1.08 GHz civarında (~160 MHz).

## Öğrenilen Kavramlar

- Smith chart mantığıyla L-network elle hesabı (shunt/seri sıralama kuralı)

- Şematik devre kurma: seri/paralel bağlantı, "node" (kavşak noktası) kavramı

- Karmaşık yükün (R+jX) devrede R ve seri X olarak ayrı ayrı modellenmesi

- Frequency sweep ayarlama ve S11 grafiğini okuma

- Bant genişliği kavramının S11 eğrisi üzerinde görsel olarak gözlemlenmesi

# Proje 2: Q Faktörü ve Bant Genişliği Karşılaştırması (L-Network vs. Pi-Network)

## Amaç

Aynı empedans eşleştirme hedefine (100Ω yükü 50Ω kaynağa eşleştirme, 1 GHz'de) iki farklı topoloji ile ulaşarak, devrede kullanılan eleman sayısının (2 elemanlı L-network'e karşı 3 elemanlı Pi-network) elde edilen bant genişliğini nasıl etkilediğini gözlemlemek.

## Neden Bu Proje?

Proje 1'de bant genişliği bize matematikten otomatik olarak dayatılmıştı; seçme özgürlüğümüz yoktu. 3 elemanlı ağlar (Pi veya T-network) tasarımcıya ekstra bir serbestlik derecesi kazandırır: aynı eşleştirmeyi farklı Q değerleriyle, dolayısıyla farklı bant genişlikleriyle yapabilme imkânı sunar. Bu proje, gerçek RF tasarımlarında sürekli karşılaşılan "geniş bant mı, dar/seçici bant mı" mühendislik kararını somut biçimde gösteriyor.

## Elle Hesap

Karşılaştırmayı netleştirmek için bu sefer yük olarak saf reel bir direnç (100Ω) kullanıldı.

Circuit A — L-Network (Q = 1, referans/en düşük Q)

| Eleman | Reaktans | Değer |
| --- | --- | --- |
| Seri L | 50Ω | 7.96 nH |
| Shunt C | 100Ω | 1.59 pF |

Circuit B — Pi-Network (Rv = 10Ω seçilerek Q kasıtlı yükseltildi)

| Eleman | Reaktans | Değer |
| --- | --- | --- |
| Shunt C1 (yük tarafı, 100Ω) | 33.3Ω | 4.78 pF |
| Seri L (ortada) | 50Ω | 7.96 nH |
| Shunt C2 (kaynak tarafı, 50Ω) | 25Ω | 6.37 pF |

## Devre Topolojileri

Circuit A (L-Network): Port1(50Ω) → Seri L (7.96 nH) → Node A. Node A'dan Shunt C (1.59 pF) toprağa ve 100Ω yük direnci toprağa paralel şekilde bağlı.

Circuit B (Pi-Network): Port1(50Ω) → NodeS. NodeS'ten Shunt C2 (6.37 pF) toprağa. NodeS → Seri L (7.96 nH) → NodeL. NodeL'den Shunt C1 (4.78 pF) toprağa ve 100Ω yük direnci toprağa.

## Sonuçlar

Şekil 3 — Circuit A (L-Network, Q=1): 1 GHz'de ~ -65 dB, geniş ve yumuşak "V"

Şekil 4 — Circuit B (Pi-Network, yüksek Q): 1 GHz'de ~ -50/-52 dB, dar ve dik "V"

| Özellik | Circuit A (L-Network) | Circuit B (Pi-Network) |
| --- | --- | --- |
| Q faktörü | 1 (en düşük mümkün) | ~2-3 (kasıtlı yükseltildi) |
| 1 GHz'de S11 | ~ -65 dB | ~ -50/-52 dB |
| Bant karakteri | Geniş, toleranslı | Dar, seçici |
| 0.5-0.6 GHz'de S11 | ~ -12 dB (hâlâ makul) | ~ 0 dB'ye yakın (eşleştirme çökmüş) |

## Yorum

Her iki devre de 1 GHz'de mükemmele yakın eşleştirme sağlıyor, ancak bant dışı davranışları tamamen farklı. Circuit A, band dışına çıkıldığında dahi kademeli olarak kötüleşirken; Circuit B, bandın az dışına çıkıldığı anda eşleştirmeyi neredeyse tamamen kaybediyor. Bu da yüksek Q'nun getirdiği "seçicilik" bedelini net biçimde gösteriyor.

## Pratikte Ne İşe Yarar?

- Geniş bantlı bir sistem gerekiyorsa (örn. geniş frekans aralığında çalışması gereken bir alıcı) → düşük Q'lu L-network gibi bir yapı tercih edilir

- Dar bantlı, seçici bir sistem gerekiyorsa (örn. belirli bir kanalı komşu frekanslardaki parazitten ayırmak) → yüksek Q'lu Pi/T-network tercih edilir

## Öğrenilen Kavramlar

- 3 elemanlı ağların (Pi/T-network) tasarımcıya ekstra serbestlik derecesi sağlaması

- Sanal direnç (Rv) seçimiyle Q faktörünün bilinçli olarak kontrol edilmesi

- Q faktörü ile bant genişliği arasındaki ters orantılı ilişkinin S11 grafikleri üzerinden karşılaştırmalı gözlemi

- Aynı eşleştirme hedefine ulaşmanın birden fazla yolu olduğu ve seçimin sistem gereksinimlerine göre yapılması gerektiği

# Proje 3: Mikroşerit Hat Tasarımı (Designer Aşaması)

## Amaç

Proje 1 ve 2'de kullanılan ideal (lumped) L/C elemanlarından farklı olarak, gerçek bir PCB üzerinde fiziksel bakır iz genişliği ve uzunluğu ile 50Ω karakteristik empedansa sahip bir mikroşerit hat (dağıtık elemanlı yapı) tasarlamak ve doğrulamak.

## Neden Bu Proje?

Gerçek bir RF devresinde kaynaktan yüke giden her bağlantı bir mikroşerit hat üzerinden gider; bu hattın genişliği rastgele seçilmez, hedeflenen empedansa (genelde 50Ω) göre hesaplanır. Bu proje aynı zamanda Designer (devre dünyası) ile CST (3D fiziksel EM dünyası) arasında köprü kurmanın ilk adımı: burada "ideal/dağıtık model" ile bir referans sonuç elde ediyoruz, ileride CST'de aynı hattı 3D olarak modelleyip karşılaştıracağız.

## Hedef Parametreler

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Hedef karakteristik empedans (Z0) | 50 Ω |
| Substrat | FR4 (Er = 4.4, TanD = 0.02) |
| Substrat kalınlığı (H) | 1.6 mm |
| Bakır kalınlığı | 0.035 mm (1 oz, standart) |
| Frekans | 2.4 GHz (ISM bandı) |
| Elektriksel uzunluk (E) | 90° (çeyrek dalga boyu) |

## LineCalc (Microstrip Single) ile Sentez

Designer'ın "Microstrip Single" hesaplayıcısına substrat bilgileri (Er=4.4, H=1.6mm, TanD=0.02) ve hedef elektriksel değerler (Z0=50Ω, E=90°, f=2.4GHz) girilerek Synthesis işlemi yapıldı. Sonuç:

| Çıktı | Değer |
| --- | --- |
| W (hat genişliği) | 3.02 mm |
| P (fiziksel uzunluk) | 17.05 mm |

Doğrulama: FR4'te (Er=4.4) 2.4 GHz'de serbest uzay dalga boyu λ0 ≈ 125mm. Bu genişlikteki hat için efektif dielektrik sabiti (εeff) ≈ 3.2-3.3, kılavuzlanmış dalga boyu (λg) ≈ 69mm. Çeyrek dalga boyu (90°) = λg/4 ≈ 17.3mm — LineCalc sonucu (17.05mm) ile örtüşüyor.

## Şematik Kurulumu

Component library'de bu Designer sürümünde MLIN yerine MSTRL (MS Trans. Line, Physical Length) bileşeni kullanıldı. Bileşene W=3.02mm ve P=17.05mm değerleri, SUB (substrate) parametresine ise H=1.6mm, Er=4.4, TanD=0.02 girildi — LineCalc'teki substrat tanımıyla tutarlılık sağlanması kritikti (varsayılan substratta H=60mil=1.524mm olarak geliyordu, 1.6mm'ye düzeltildi).

Şekil 5 — MSTRL bileşen parametreleri: W=3.02mm, P=17.05mm, substrat=FR4

Devre: Port1(50Ω) → MSTRL (W=3.02mm, P=17.05mm) → Port2(50Ω). Bu, tek portlu (S11) devrelerden farklı olarak 2 portlu bir devre — hem yansıma (S11) hem geçiş/kayıp (S21) davranışını ölçmek için.

## Simülasyon Ayarları

- Frekans aralığı: 0.5 GHz – 3.5 GHz

- Adım: 10 MHz (301 nokta)

- İncelenen parametreler: dB(S11) ve dB(S21)

## Sonuç

Şekil 6 — Proje 3 S11/S21 grafiği: S11 tüm bantta -30dB altında, S21 ~0dB'de düz

S11 (mavi), 0.5–3.5 GHz aralığının tamamında -30dB'nin altında kaldı (en kötü noktada ~-32dB, kenarlarda -40dB civarına iniyor) — hattın neredeyse hiç yansıma yaratmadığını gösteriyor. S21 (sarı), 0dB'ye çok yakın düz bir çizgi olarak kaldı — sinyalin hattan neredeyse kayıpsız geçtiğini gösteriyor.

S11'in tamamen düz olmayıp hafifçe dalgalanması (0.5GHz'de -42dB, 2GHz civarında -32dB) beklenen bir davranış: FR4'ün dielektrik kaybı (TanD=0.02) ve frekansa bağlı efektif dielektrik sabiti değişimi (dispersiyon), hattın karakteristik empedansında frekansla küçük sapmalara yol açıyor. Bu, kayıpsız değil kayıplı/gerçekçi bir model kullanıldığının işareti.

## Öğrenilen Kavramlar

- Dağıtık elemanlı (distributed element) tasarım kavramı ve lumped elemanlardan farkı

- LineCalc / Microstrip Single aracıyla hedef empedanstan fiziksel boyut (W, P) sentezleme

- Substrat tanımının (H, Er, TanD) tüm hesap zinciri boyunca tutarlı tutulmasının önemi

- 2 portlu devrelerde S11 (yansıma) ve S21 (geçiş/kayıp) parametrelerinin birlikte yorumlanması

- Dielektrik kaybı ve dispersiyonun S-parametrelerinde yarattığı küçük, gerçekçi sapmaların tanınması

- Designer (devre/ideal model) ile CST (3D fiziksel model) arasındaki köprünün ilk adımı — sıradaki adımda bu W/P değerleri CST'de 3D olarak modellenip karşılaştırılacak

Not: Bu belge, ilerleyen projelerde (Proje 4 ve sonrası) referans olması için hazırlanmıştır. Yeni projeler tamamlandıkça bu doküman güncellenebilir.